- 怪兽研究院队省赛心得体会

这次参加比赛，感受确实很多。整整两个月，从选择项目到最终完成整个项目，这其中有意料之中也有许多意料之外。从一开始我们讨论选题，可穿戴设备市场还不完善，可是能想到的大多数运动手环之类的又是市场上早就有的产品。我们最终定了这个方案，主要是从市场空白以及真正实用两个角度出发考虑的。之后我们也遇到了许多问题。

首先在软件方面，在手表端和接收端都测试没有问题之后，开始进行统一的测试。发现一个奇怪的现象，就是整体测试只有在刚刚刷新代码的那一次是没有问题的，重启之后就不好用了。这个现象真是让人百思不得其解。我们就开始测试手表端和接收端各种数据，发现是由于接收端的GSM启动时间要长于单片机，当我们第一次刷代码的时候GSM有足够的时间启动，可是在之后的重启就无法正常启动了。我们在接收端的main函数当中加了足够时间的delay，再次测试就没有问题了。

其次在硬件方面，在我们的代码和硬件连接测试都没有问题了之后，我们开始使用集成度高的贴片进行最后的布板打样，实现一个真正的小体积硬件手表。可是焊接在小块的PCB板子上却发现DS1302无法正常工作，出现了溢出乱码等问题。可是同样的代码放在测试板上就是没有问题的。因此我们坚信不是代码的问题，开始测试板子上的各种线路数据等。最后发现，是贴片DS1302和直插DS1302的时序上稍有区别。我们修改了DS1302的驱动，最后测试成功。

除了这两个问题，这期间我们还遇到了很多很多问题。在解决这些问题的过程中，我们学会了查找错误的方法，通过控制变量不断地进行实验。也懂得了做事一定要认真细心并且有耐心，不放过任何一个小细节，很可能会因为一个小细节而前功尽弃。