### 实验1  微机系统的安装与设置

一、实验目的

1.能够正确分辨现代计算机系统的主要板卡、部件和设备，加深对微机的基本组成和工作原理的理解。

2.熟悉计算机板卡、部件和外设之间的连接，理解数据流向及变化。

3.学会基本的故障分析以及排除方法。

二、实验环境

1.硬件环境：Pentium以上PC系列机，或组装需要的各种配件。

2.软件环境：Windows XP中文版。

三、实验内容

购买微机一般有两种方式，即购买配件自己组装，或购买成机（品牌机或兼容机）。对自己装机的用户，要求有一定的硬件结构知识和动手能力；而对成机用户则可跳过硬件的组装，但系统主要部件的连接和软件安装知识还是需要的。

1.阅读随机使用手册

对装机用户来说，第一步是购买配件组装计算机。组装一台计算机需要的组件有：机箱和电源、CPU、主板、内存条、硬盘、光驱、显卡、声卡、显示器、音箱、键盘、鼠标等，要上网自然还需要网卡。表1-1是两款不同用途的计算机主要参考配置。

表1-1  主要参考配置

| 部件 | 家庭普及型计算机 | 高级影音型计算机 |
| --- | --- | --- |
| CPU | AMD Athlon64 2800+ | 英特尔Pentium4 660 |
| 内存 | 金士顿DDR400 256MB | 金士顿DDRII533 512MB×2 |
| 主板 | 捷波 智尊Odin K8T7GP+ | 技嘉GA-81915P DUO Pro |
| 硬盘 | 希捷 酷鱼7200.7 120GB | 迈拓DiamondMax 10 200GB SATA×2 |
| 显示卡 | 微星RX9550小强版 | 迪兰恒进All-In-Wonder X600PRO |
| 显示器 | 三星 785MB | 三星 193P+ |
| 光存储 | 明基康宝CB523C | 普科特 PX-716SA |
| 音箱 | 傲森PA-323P | 漫步者DA2000 |

备齐配件，就可根据主板的说明书，像搭积木一样组装计算机。一般步骤如下：

①安装机箱电源；

②按照主板说明书设置主板跳线，如图1-1所示；

③安装主板；

④在主板上安装CPU及其散热风扇，并安装内存条；

⑤连接电源线

⑥安装显卡、声卡、网卡

⑦安装软驱、光驱、硬盘

⑧连接机箱面板上的指示灯、开关

⑨连接键盘、鼠标、显示器、音箱

⑩连接外接电源

图1-1  技嘉GA-81915P DUO Pro主板

对成机用户来说，刚购进的PC机，都随机带有使用手册、随机光盘（内含主板、显卡、声卡等各种驱动程序）、附件清单等技术资料。应花一些时间熟悉这些资料，为使用计算机做好准备。

首先，阅读附件清单，查看购买的PC机配件是否齐全，注意妥善保存随机资料，以便今后重装系统时用到。其次，阅读使用手册，对照产品说明，熟悉PC机各个功能部件所在位置和功能，特别要注意主机、显示器电源按钮、电源插座、USB接口、网卡插口、声卡插口以及显示器调节按钮等。这一步骤不能省略，它是今后使用计算机必不可少的。第三，将PC机连接起来，并学会开机、关机的方法。

2.硬件参数BIOS设置

硬件组装完毕，就要进行硬件参数BIOS设置。

BIOS是固化在计算机中的一组程序，为计算机提供最低级、最直接的硬件控制。BIOS提供了四个功能，即加电自检及初始化、系统设置、系统引导和基本输入输出系统。其中，系统设置功能用于设定系统部件配置的组态。当系统部件与原来存放在CMOS中的参数不符合、CMOS参数丢失或系统不稳定时，都需要进入BIOS设置程序，重新配置正确的系统组态。对于新安装的系统，也需要进行设置，才能使系统工作在最佳状态。

在计算机上使用的BIOS程序根据制造厂商的不同分为：AWARD BIOS程序、AMI BIOS程序、PHOENIX BIOS程序以及其它的免跳线BIOS程序和品牌机特有的BIOS程序，如IBM等等。目前主板BIOS有三大类型，即AWARD、AMI和PHOENIX三种。

在开机启动时，按热键可以进入BIOS设置程序。例如在屏幕底部显示Press <DEL> to enter setup，按Del键进入BIOS界面设置，如图1-2所示。

BIOS程序中主要设置选项如下：

STANDARD CMOS SETUP（标准CMOS设定）：用来设定日期、时间、软硬盘规格、工作类型以及显示器类型。

图1-2  AWARD BIOS CMOS设置主菜单

BIOS FEATURES SETUP（BIOS功能设定）：用来设定BIOS的特殊功能，例如病毒警告、开机磁盘优先程序等等。

CHIPSET FEATURES SETUP（芯片组特性设定）：用来设定CPU工作相关参数。

POWER MANAGEMENT SETUP（省电功能设定）：用来设定CPU、硬盘、显示器等等设备的省电功能。

PNP/PCI CONFIGURATION（即插即用设备与PCI组态设定）：用来设置ISA以及其它即插即用设备的中断以及其它差数。

LOAD BIOS DEFAULTS（载入BIOS预设值）：此选项用来载入BIOS初始设置值。

LOAD OPRIMUM SETTINGS（载入主板BIOS出厂设置）：这是BIOS的最基本设置，用来确定故障范围。

INTEGRATED PERIPHERALS（内建整合设备周边设定）：主板整合设备设定。

SUPERVISOR PASSWORD（管理者密码）：计算机管理员设置进入BIOS修改设置密码。

USER PASSWORD（用户密码）：设置开机密码。

IDE HDD AUTO DETECTION（自动检测IDE硬盘类型）：用来自动检测硬盘容量、类型。

SAVE&EXIT SETUP（储存并退出设置）：保存已经更改的设置并退出BIOS设置。

EXIT WITHOUT SAVE（沿用原有设置并退出BIOS设置）：不保存已经修改的设置，并退出设置。

3.硬盘初始化

硬盘出厂交付用户使用前，必须经过低级格式化、分区和高级格式化三个处理步骤后，才能利用它们存储数据，这个过程称为硬盘初始化。其中，低级格式化在硬盘出厂前由厂家处理，而分区和高级格式化则通常由用户根据需要自己完成。但要特别注意的是，格式化及分区操作都会使硬盘上的数据全部丢失。

硬盘分区，实际上就是将硬盘的整体存储空间划分成相互独立的多个区域。从目前应用的角度来看，高容量硬盘最好分区后再使用。其原因主要有：第一，将系统启动分区与用户数据分区分开，便于将来维护时，尽量减少用户数据损失；第二，便于安装和使用多操作系统；第三，便于用户数据的分类存放。硬盘分区工作由专用程序（如FDISK）或操作系统来完成。

对已分区的硬盘来说还不能直接保存数据，通过高级格式化操作后才能保存数据。高级格式化操作是按操作系统要求和磁盘数据存放格式，预先将磁盘分成若干个磁道和扇区，并写上标识信息。在磁盘上建立文件分配表，设置好根目录区和文件存放区。高级格式化工作也可由专用程序（如FORMAT）或操作系统来完成。

4.安装操作系统

分区、格式化硬盘后，就可以为计算机安装操作系统软件。目前，适合PC机使用的操作系统有多种，大致分为两类：一类是以Windows为代表的图形界面操作系统，如Windows 98、Windows 2000、Windows XP和Windows 2003等。由于这类操作系统具有良好的用户界面，简单易学，使用鼠标即可完成大部分工作，大多数用户喜欢使用；另一类是以Linux为代表的字符界面操作系统，操作复杂，虽然也配有图形界面，但需要经过专门培训方能很好掌握。

对于用户来说，操作系统的不断发展将使其安装过程越来越简单、使用起来越来越方便。Windows 98/2000操作系统的安装过程相对比较麻烦，而Windows XP的安装过程就相对比较容易。

5.安装设备驱动程序

设备驱动程序简称驱动程序，它是一种将硬件与操作系统相互连接的软件。驱动程序相当于硬件的接口，操作系统只能通过这个接口才能控制硬件设备的工作。如果设备驱动程序安装不正确，硬件将不能正常工作。因此，驱动程序在软件系统安装中具有十分重要的作用。

目前常用的操作系统都带有大量的驱动程序，以支持常见的主流硬件。但对于每天都在不断推出的硬件和非主流硬件来说，操作系统是不可能全部识别的。因此，一方面新的硬件设备通常都会附带装有驱动程序的磁盘或光盘；另一方面，硬件厂商也会随时通过Internet推出支持最新操作系统的驱动程序。

当操作系统安装完后，可以根据具体需要来安装硬件设备的驱动程序。大致安装顺序是：主板驱动程序、显卡驱动程序、声卡驱动程序、其他设备驱动程序等。安装驱动程序之前，必须要了解硬件产品型号、主芯片型号等信息。值得指出的是，一些兼容机板卡生产商往往用一种包装盒来包装不同种类的产品，这些产品的驱动程序都放在一张光盘上，因此还需要了解驱动程序的位置。

驱动程序的人工安装主要有三种方式：

①直接执行驱动程序盘中的安装程序，如Setup.exe程序；

②通过[设备管理器]找到需要安装驱动程序的设备，然后启用或更新驱动程序；

③通过[添加新硬件]向导完成新硬件inf文件的安装。

6.安装应用软件

在安装操作系统和驱动程序后，就可以安装工作所需的应用软件。

软件安装和使用有一定的规律和方法，掌握这些方法有助于用户熟练、灵活地安装和使用软件。应用软件安装的一般过程是：

①阅读应用软件附带的说明性文件或程序README，以便了解和掌握相应软件的安装和使用方法。

②一般软件都有安装执行程序，如Setup、Install等，可用文件管理器或相应的搜索查找，找到后双击鼠标左键执行。

③大部分软件都有安装向导或热键帮助功能，可根据这些帮助功能的指示进行安装。

④利用[控制面板]中的[添加/删除程序]完成添加或删除Windows组件或应用软件。

四、练习题

1.通常组装一台PC机需要哪些配件？

2.BIOS和CMOS有什么区别？

3.简述硬盘分区和硬盘格式化方法？